| Příjemce | Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové |
| --- | --- |

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.1.05/02.0010 |
| --- | --- |
| Název projektu | Digitalizace výuky |
| Číslo prioritní osy | 1/1.1 |

| Předmět | Fyzika |
| --- | --- |
| Téma | PASCALŮV ZÁKON |
| Ročník | sedmý |
| Autor | Mgr.Josef Urban |

- Na tabuli - 28. hodina

46                               31.3.

PASCALŮV ZÁKON

Když na povrch kapaliny zatlačíme, vzroste tlak ve všech jejích místech stejně = Pascalův zákon.

obrázek:

Kolikrát zvětšíme obsah plochy velkého pístu, oproti obsahu plochy malého pístu, tolikrát zvětšíme sílu na velkém pístu vyvolanou malou silou působící

na malém pístu.

p1 = p2

p1 =  F1 / S1         p2 = F2 / S2

F1 / S1 = F2 / S2

Odvozené vzorce:

F1 = F2* S1 / S2           F2 = F1* S2 / S1

S1 = S2* F1 / F2           S2 = S1* F2 / F1

F1 = malá síla [ N ]

F2 = velká síla [ N ]

S1 =  plocha malého pístu [ m2 ]

S2 = plocha velkého pístu [ m2 ]

Ukázkové příklady :

1/ Vypočítej jakou silou působíme na malý píst o obsahu plochy 1 dm2 má-li velký píst obsah

plochy 20 dm2 a působí na něm síla 2 kN.

F1 =  ………  [ N ]

F2  =  2 kN =  2 000 N

S1 =  1 dm2  =  0,01 m2

S2 =  20 dm2 = 0,20 m2

F1 = F2* S1 / S2

F1 = 2 000 * 0,01 / 0,20 = 2 000 * 1/20

F1 = 100 N

Na malý píst působíme silou 100 N.

2/ Vypočítej jakou silou působíme na velký píst o obsahu plochy 8 000 cm2 má-li malý píst

obsah plochy 4 dm2 a působí na něm síla 200 N.

F2 =  ………  [ N ]

F1  =  200 N

S1 =  4 dm2   =  0,04 m2

S2 =  8 000 cm2 =  0,8 m2

F2 = F1* S2 / S1

F2 = 200 * 0,8 / 0,04 = 200*80/4

F2 = 4 000 N

Na velký píst působíme silou 4 000 N.

3/ Vypočítej jaký obsah plochy má velký píst, má-li malý píst obsah plochy 300 cm2 a působí na něm malá síla 600 N, na velkém pístu působí síla 9 kN.

S2 =  ………  [ m2 ]

S1  =  300 cm2   = 300 : 10 000 = 0,03 m2

F1 =  600 N

F2 =  9 kN  = 9 000 N

S2 = S1* F2 / F1

S2 = 0,03 * 9 000 / 600 = 2 70 / 600

S2 = 0,45  m2

Obsah plochy velkého pístu je 0,45 m2.

4/ Vypočítej jaký obsah plochy má malý píst, má-li velký píst obsah plochy 4 000 cm2 a působí na něm velká síla 20 kN, na malém pístu působí síla 800 N.

S1 =  ………  [ m2 ]

S2  =  4 000 cm2   = 4 000 : 10 000 = 0,4 m2

F1 =  800 N

F2 =  20 kN  = 20 000 N

S1 = S2* F1 / F2

S1 = 0,4 * 800 / 20 000 = 320 / 20 000

S1 = 0,016  m2

Obsah plochy malého pístu je 0,016 m2.

PROCVIČOVÁNÍ

1/ Vypočítej jaký obsah plochy má velký píst, má-li malý píst obsah plochy 4 cm2 a působí na něm malá

síla 20 N, na velkém pístu působí síla 10 kN.

S2 =  ………  [ m2 ]

S1  =  4 cm2   = 4 : 10 000 = 0,000 4 m2

F1 =  20 N

F2 =  10 kN  = 10 000 N

S2 = S1* F2 / F1

S2 = 0,000 4 * 10 000 / 20 = 4 / 20

S2 = 0,2  m2

Obsah plochy velkého pístu je 0,2 m2.

2/ Vypočítej jakou silou působíme na malý píst o obsahu plochy 5 dm2 má-li velký píst obsah

plochy 60 dm2 a působí na něm síla 3 kN.

F1 =  ………  [ N ]

F2  =  3 kN =  3 000 N

S1 =  5 dm2  =  0,05 m2

S2 =  60 dm2 = 0,60 m2

F1 = F2* S1 / S2

F1 = 3 000 * 0,05 / 0,60 = 3 000 * 5/60

F1 = 250 N

Na malý píst působíme silou 250 N.

3/ Vypočítej jakou silou působíme na velký píst o obsahu plochy 4 000 cm2 má-li malý píst

obsah plochy 8 dm2 a působí na něm síla 1 600 N.

F2 =  ………  [ N ]

F1  = 1 600 N

S1 =  8 dm2   =  0,08 m2

S2 =  4 000 cm2 =  0,4 m2

F2 = F1* S2 / S1

F2 = 1 600 * 0,4 / 0,08 = 1 600*40/8 =1 600 * 5

F2 = 8 000 N

Na velký píst působíme silou 8 000 N.

4/ Vypočítej jaký obsah plochy má malý píst, má-li velký píst obsah plochy 4 000 cm2 a působí na něm velká síla 20 kN, na malém pístu působí síla 800 N.

S1 =  ………  [ m2 ]

S2  =  5 000 cm2   = 5 000 : 10 000 = 0,5 m2

F1 =  200 N

F2 =  40 kN  = 40 000 N

S1 = S2* F1 / F2

S1 = 0,5 * 200 / 40 000 = 100 / 40 000

S1 = 0,002 5  m2

Obsah plochy malého pístu je 0,002 5 m2.